模拟ICAI工具

# Virtuoso 原理图编辑器

最小核心版本软件需求规格说明书

VSE-Core-1 Compatibility Profile

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 目标产品 | 单页、标量网络、可真实编辑的 Virtuoso 兼容原理图编辑器 |
| 目标级别 | 实现后，可完成与 Virtuoso 核心编辑流程等价的器件放置、连线、修改、保存和检查 |

开发冻结基线 · 内部需求文档

2026 年 7 月

目录

以下为可点击的一级章节索引；Word 导航窗格可查看完整标题层级。

| 0. 文档定位 | 21. Copy |
| --- | --- |
| 1. 术语和强制级别 | 22. Rotate 和 Mirror |
| 2. 兼容基线 | 23. Delete |
| 3. 第一版本功能边界 | 24. Properties |
| 4. 发布完成标准 | 25. Direct Text Edit |
| 5. 总体软件架构要求 | 26. Dynamic Net Highlight |
| 6. 主界面需求 | 27. 右键菜单 |
| 7. 画布与视觉系统 | 28. Undo/Redo |
| 8. 命令引擎 | 29. Save、Open 和恢复 |
| 9. 数据模型 | 30. Save 与 Check & Save |
| 10. Symbol Library 和器件选择 | 31. V1.0 检查规则 |
| 11. Create Instance 需求 | 32. Marker |
| 12. Create Pin 需求 | 33. Modified 和 Connectivity Stale 规则 |
| 13. No Connect 需求 | 34. 性能要求 |
| 14. Create Wire 需求 | 35. 确定性要求 |
| 15. Wire 几何规则 | 36. Compatibility Profile |
| 16. Snap Engine | 37. 核心验收测试 |
| 17. Connectivity Extraction | 38. Golden Reference 对照机制 |
| 18. Net Label 功能 | 39. 推荐开发顺序 |
| 19. Selection Engine | 40. 第一版本最终定义 |
| 20. Move 与 Stretch |  |

# 0. 文档定位

这份需求书不是“功能设想”，而应作为第一版本的开发冻结基线。程序开发人员应当能够根据本文完成：

•  数据模型设计；

•  画布与渲染系统；

•  命令状态机；

•  器件放置；

•  Pin 放置；

•  Wire 绘制；

•  网络拓扑提取；

•  Move、Stretch、Copy、Delete 等编辑；

•  属性修改；

•  Undo/Redo；

•  Save、Load、Check & Save；

•  自动化验收测试。

Cadence 官方资料把器件库驱动的设计输入、复杂连线、对象选择、Undo/Redo、Move、Copy、Stretch、Rotate、Delete 和原理图检查列为 Virtuoso Schematic Editor 的基础能力；官方培训也把器件放置、连线、属性编辑、bindkey 和检查作为基础课程的主要内容。(Cadence 基础培训资料)

第一版本的目标不是复刻整个 Virtuoso 平台，而是实现它最核心的一条闭环：

创建 schematic
→ 放置器件
→ 放置端口
→ 连线
→ 添加网络名
→ 移动和修改器件
→ 修改线路
→ 撤销与重做
→ 检查
→ 保存
→ 重新打开

重新打开后，必须保证：

几何图形一致
器件参数一致
网络连接一致
对象名称一致
编辑结果一致

# 1. 术语和强制级别

本文使用以下约束词：

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 必须 | V1.0 发布阻断项，未实现不得视为完成 |
| 应当 | 原则上必须实现，只有明确批准后才能延期 |
| 可以 | 可选优化，不阻断 V1.0 |
| 兼容档案 | 用于定义快捷键、颜色、网格、菜单、线路样式等 Virtuoso 风格行为的配置 |
| Master | 被实例引用的 Symbol 原型 |
| Instance | 放置在 schematic 上的器件实例 |
| Terminal | 器件或原理图的逻辑端口 |
| Pin Figure | Terminal 在画布上的图形和连接点 |
| Wire Figure | 画布上的线路几何对象 |
| Physical Net Component | 通过几何连线直接连接的网络分量 |
| Logical Net | 包含按名称连接、全局连接等语义后的最终网络 |
| Connectivity Extraction | 从 Instance、Pin、Wire、Junction 和 Net Label 中重新计算网络拓扑 |
| Preview/Ghost | 命令提交前的临时视觉对象，不属于正式数据库 |

# 2. 兼容基线

## 2.1 目标兼容范围

V1.0 定义一个独立的：

VSE-Core-1 Compatibility Profile

它应模拟成熟 Virtuoso Schematic Editor 的核心交互，并参考当前 Cadence 培训中仍然保留的器件放置、连线、bindkey、属性和检查流程。Cadence 的 bindkey 本身是按应用配置且可以重新绑定的，因此第一版必须把快捷键和鼠标行为做成配置，而不能永久硬编码。(Cadence bindkey 说明)

兼容目标分为四个层级。

### A. 几何兼容

相同操作输入必须产生相同的：

•  Instance 坐标；

•  Instance orientation；

•  Pin connection point；

•  Wire 顶点；

•  Junction；

•  Net Label 位置；

•  文本锚点；

•  网格吸附结果。

### B. 电气兼容

必须得到相同的：

•  Pin-to-Wire 连接；

•  Wire-to-Wire 连接；

•  交叉不连接；

•  Junction 连接；

•  同名网络连接；

•  网络拆分；

•  网络合并；

•  未连接端口结果；

•  网络名称冲突结果。

### C. 交互兼容

必须保持类似的：

•  Preselect；

•  Postselect；

•  Infix 操作；

•  Ghost preview；

•  Rubber-band wire；

•  F3 命令选项；

•  F4 Partial Selection；

•  Esc 逐级取消；

•  Enter 或双击结束；

•  连续放置；

•  鼠标悬停预高亮；

•  对象相关右键菜单。

Virtuoso 的交互命令普遍存在隐藏的 Options 表单，可在命令执行时按 F3 打开；Align/Distribute 等命令公开支持先选对象和后选对象两种流程。(Cadence Options 说明)

### D. 持久化兼容

保存并重新打开后：

•  所有正式对象保持稳定 ID；

•  位置和参数不能变化；

•  网络拓扑不能变化；

•  未命名网络不应无原因重新编号；

•  Symbol 引用不能变化；

•  Junction 不能消失或新增；

•  连接检查结果应可重新得到。

# 3. 第一版本功能边界

## 3.1 V1.0 必须包含

| 模块 | V1.0 范围 |
| --- | --- |
| Library/Cell/View | 最小 Library、Cell、schematic View 管理 |
| Sheet | 单个 sheet |
| Symbol | 读取 Symbol Master，不提供完整 Symbol Editor |
| Instance | 放置、旋转、镜像、参数、命名 |
| Pin | input、output、inputOutput |
| Wire | 标量正交 Wire |
| Junction | T 型和显式交叉连接 |
| Net Label | 标量网络名 |
| Global Net | 支持 ! 后缀语义 |
| No Connect | 明确标记有意不连接的 terminal |
| Note | 基础说明文字 |
| Selection | 单选、多选、框选、轮选、过滤 |
| Edit | Move、Stretch、Copy、Rotate、Mirror、Delete |
| Property | 属性表单和直接文本编辑 |
| Navigation | Pan、Zoom、Fit、Zoom Area |
| Undo/Redo | 事务化撤销重做 |
| Persistence | Save、Save As、Open、原子保存 |
| Check | 基础 connectivity 和规则检查 |
| Marker | 错误、警告定位 |
| Highlight | Hover、Selection、Dynamic Net Highlight |

## 3.2 V1.0 明确不包含

以下功能不应阻塞第一个核心版本：

•  Bus、Bundle、Bus Tap；

•  Instance Array；

•  多页原理图；

•  层次化 Descend；

•  Edit In Place；

•  Config View；

•  Symbol Editor；

•  自动生成 Symbol；

•  完整 CDF 系统；

•  PCell；

•  完整 PDK 加载；

•  SPICE、Verilog、CDL 导入；

•  Netlisting；

•  仿真和波形；

•  Layout 联动；

•  Constraint Manager；

•  Circuit Prospector；

•  Auto Place；

•  高级 Auto Route；

•  SKILL 语言兼容；

•  OpenAccess 文件直接读写。

但底层数据模型必须为 Bus、Hierarchy 和 PDK 参数系统预留扩展能力。

# 4. 发布完成标准

V1.0 只有同时满足以下条件才能视为完成。

## 4.1 功能完成

用户能够独立完成一张至少包含以下内容的模拟电路原理图：

•  20 个以上器件实例；

•  5 类以上 Symbol；

•  10 个以上顶层 Pin；

•  50 段以上 Wire；

•  5 个以上命名网络；

•  T 型连接；

•  线路交叉但不连接；

•  显式 Junction；

•  旋转和镜像器件；

•  修改器件参数；

•  移动已连接器件；

•  拉伸 Wire；

•  删除和恢复对象。

## 4.2 几何完成

保存前后必须满足：

Instance 坐标差 = 0 DBU
Wire 顶点差 = 0 DBU
Pin 坐标差 = 0 DBU
Orientation 差异 = 0
Junction 差异 = 0

## 4.3 拓扑完成

保存、关闭、重开、重新提取 connectivity 后：

Logical Net 数量一致
每个 Net 的成员一致
每个 Instance Terminal 的 Net 一致
显式网络名一致
全局网络属性一致
错误和警告可重复得到

## 4.4 交互完成

所有核心命令必须通过预定义事件回放测试：

键盘输入
鼠标位置
鼠标按键
滚轮
拖动
Esc
Enter
F3
F4

同一事件序列必须产生确定性结果。

# 5. 总体软件架构要求

编辑器应至少拆分为八个独立模块：

1. Design Database
2. Symbol Library Service
3. Canvas and Renderer
4. Command Engine
5. Selection and Hit-Test Engine
6. Connectivity Engine
7. Check and Marker Engine
8. Persistence and Recovery Service

## 5.1 核心不变量

### ARCH-001：数据库坐标必须使用整数

禁止使用浮点数作为正式对象坐标。

推荐：

1 用户单位 = N 个 DBU
Point = {x: int64, y: int64}

所有 Snap、Wire、Pin、Junction、Transform 和保存结果都使用 DBU。

### ARCH-002：图形和电气连接必须分离

禁止使用：

一根 Wire = 一个 Net

必须使用：

Wire Figure → 几何对象
Physical Net Component → 几何直接连接分量
Logical Net → 最终电气网络

### ARCH-003：正式对象必须有稳定 ID

名称不能作为对象身份。

Instance.id != Instance.name
Net.id != Net.name
Terminal.id != Terminal.name

### ARCH-004：所有数据库修改必须位于事务中

任何 UI 命令、属性回调或检查修复器，都不能直接绕过 Undo 系统修改数据库。

### ARCH-005：Preview 不能写入正式数据库

Ghost、Rubber Band、Hover、Selection Halo、Snap Cue 必须属于 Overlay Layer。

### ARCH-006：Connectivity 必须具有版本状态

至少维护：

designRevision
savedRevision
connectivityRevision
checkRevision

# 6. 主界面需求

## 6.1 窗口布局

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Menu Bar                                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Main Toolbar / Create Toolbar / Edit Toolbar              │
├───────────────┬───────────────────────────┬──────────────┤
│ Library/      │                           │ Properties / │
│ Selection     │       Schematic Canvas    │ Command      │
│ Panel         │                           │ Options      │
├───────────────┴───────────────────────────┴──────────────┤
│ Prompt | Command State | X/Y | Grid | Selection | Status │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

## 6.2 菜单

### File

•  New CellView；

•  Open；

•  Open Read-Only；

•  Close；

•  Save；

•  Save As；

•  Check & Save；

•  Recover Autosave；

•  Exit。

### Edit

•  Undo；

•  Redo；

•  Select All；

•  Deselect All；

•  Move；

•  Stretch；

•  Copy；

•  Rotate；

•  Mirror X；

•  Mirror Y；

•  Delete；

•  Properties。

### Create

•  Instance；

•  Pin；

•  Wire；

•  Wire Name；

•  Junction；

•  No Connect；

•  Note。

### View

•  Zoom In；

•  Zoom Out；

•  Zoom Area；

•  Fit；

•  Fit Selection；

•  Previous View；

•  Next View；

•  Display Grid；

•  Dynamic Net Highlight；

•  Redraw。

### Check

•  Check；

•  Check & Save；

•  Find Next Marker；

•  Find Previous Marker；

•  Clear Obsolete Markers；

•  Rules。

### Options

•  Display；

•  Grid；

•  Selection Filter；

•  Bindkeys；

•  Editor Options；

•  Compatibility Profile。

## 6.3 状态栏

必须实时显示：

当前命令
当前命令阶段
下一步操作提示
设计坐标 X/Y
Snap 后坐标
Grid 大小
选择对象数量
当前 Library/Cell/View
Modified 状态
Connectivity Current/Stale
Read-Only 状态

示例：

Create Wire: Select start point | X=12.50 Y=8.25 | Grid=0.0625 | Connectivity: Stale

# 7. 画布与视觉系统

## 7.1 导航

Virtuoso 公开的经典鼠标导航包括：

•  滚轮：垂直平移；

•  Shift + 滚轮：水平平移；

•  Ctrl + 滚轮：缩放；

•  右键菜单根据空白、Wire、Instance 等对象类型变化。(Cadence 鼠标与右键交互说明)

V1.0 必须实现相同的默认兼容档案。

### CANVAS-001：缩放中心

Ctrl + 滚轮缩放时，以鼠标指针对应的设计坐标为缩放中心。

缩放前后，该设计点在屏幕上的位置应保持不变。

### CANVAS-002：视图历史

以下动作应进入 View History：

•  Zoom Area；

•  Fit；

•  大幅缩放；

•  跳转到 Marker。

普通小幅滚轮缩放可以合并为一个历史节点。

### CANVAS-003：高 DPI

所有 Line、Text、Halo、Handle、Grid 和 Cursor Cue 必须正确支持不同 DPI。

## 7.2 网格

必须区分：

Display Grid
Snap Grid
Major Grid
Minor Grid

### GRID-001：Snap

以下对象创建和移动时默认吸附 Snap Grid：

•  Instance origin；

•  Pin connection point；

•  Wire vertex；

•  Wire endpoint；

•  Junction；

•  Net Label anchor；

•  Note anchor。

### GRID-002：临时关闭 Snap

必须提供临时禁止 Grid Snap 的输入方式，但默认操作保持 Snap。

### GRID-003：已有对象对齐

提供 Snap Selected to Grid 命令。Cadence 公开支持资料中，原理图编辑器具有按选择过滤对象和将对象对齐到网格的能力。(Cadence Snap to Grid 资料)

## 7.3 渲染层

至少存在以下独立显示层：

Background
Grid
Symbol Graphics
Instance Pins
Instance Names
Parameter Displays
Top-Level Pins
Wires
Junctions
Net Labels
Notes
Markers
Hover Overlay
Selection Overlay
Command Preview
Snap Cue
Dynamic Net Halo

每层必须支持配置：

•  Visible；

•  Selectable；

•  Color；

•  Line Style；

•  Line Width；

•  Font；

•  Font Size；

•  Zoom Visibility Threshold。

## 7.4 交互反馈

### VIS-001：Hover

鼠标悬停到可选对象时，应显示预高亮。

### VIS-002：Selection

选中对象必须使用与 Hover 不同的视觉状态。

### VIS-003：Snap Cue

吸附候选应使用不同符号：

| 候选 | 推荐 Cue |
| --- | --- |
| Grid | 小十字 |
| Pin | 小方框 |
| Wire Endpoint | 实心小方框 |
| Wire Segment | 垂直投影标志 |
| Junction | 圆点 Halo |
| Instance Origin | 原点十字 |

### VIS-004：连接预览

Wire 将要连接到 Pin 或已有 Wire 时，提交前必须显示“即将连接”的 Cue。

### VIS-005：无效状态

以下情况必须有明确视觉提示：

•  参数非法；

•  Symbol Master 丢失；

•  放置点 Off-Grid；

•  No Connect 与 Wire 冲突；

•  线路无法 Route；

•  当前 cellview 只读。

# 8. 命令引擎

## 8.1 通用状态机

所有交互命令必须构建在统一状态机上：

IDLE
  ↓ Invoke Command
COMMAND_ARMED
  ↓
ACQUIRE_TARGETS
  ↓
ACQUIRE_REFERENCE
  ↓
DYNAMIC_PREVIEW
  ↓
COMMIT
  ├── REPEAT
  └── COMPLETE

命令可以跳过不需要的阶段，但不能自行建立完全不同的事件系统。

## 8.2 三种命令启动方式

### CMD-001：Preselect

选择对象
→ 启动命令
→ 直接进入参考点或预览阶段

### CMD-002：Postselect

启动命令
→ 状态栏提示选择对象
→ 选择一个或多个对象
→ Enter 或双击结束选择
→ 进入后续阶段

### CMD-003：Infix

鼠标悬停对象
→ 按快捷键
→ 悬停对象自动成为命令目标

核心编辑命令 Move、Stretch、Copy、Delete、Properties 至少支持 Preselect 和 Infix。Move、Stretch、Copy 还必须支持 Postselect。

## 8.3 F3 命令选项

按 F3 必须打开当前命令的 Options 面板。

面板必须：

•  非模态；

•  不退出当前命令；

•  修改后立即刷新 Preview；

•  可以恢复默认值；

•  可以选择是否记住本次设置；

•  仅显示当前命令相关选项。

Virtuoso 的 Stretch 等命令公开具有 full、simple、flight 等 route method，F3 用于打开选项，F4 用于切换 partial selection。(Cadence Stretch Route Method 资料)

## 8.4 Esc 处理规则

Esc 必须按层次撤销当前未完成阶段。

### Wire 命令

1.  有未提交 Preview：取消 Preview；

2.  有已固定但未完成的最后一个顶点：删除最后一个顶点；

3.  当前 Wire 尚未提交：取消本次 Wire；

4.  已处于等待新起点：退出 Wire 命令。

### Move/Stretch/Copy

1.  有动态预览：取消本次预览；

2.  已选目标但未提交：清空本次目标；

3.  命令仍活动：退出命令。

### Create Instance/Pin

•  已有 Ghost：退出连续放置；

•  不能删除已经正式提交的前一个对象；

•  已提交对象只能通过 Undo 删除。

## 8.5 默认兼容快捷键

默认配置应提供下列 Virtuoso 风格映射，同时允许用户重新绑定：

| 输入 | 默认命令 |
| --- | --- |
| i | Create Instance |
| w | Create Wire |
| c | Copy |
| m | Stretch |
| q | Properties |
| t | Direct Text Edit |
| F3 | Current Command Options |
| F4 | Toggle Partial Selection |
| Delete | Delete |
| Esc | Cancel Current Stage |
| Enter | Finish Current Stage |
| 滚轮 | Vertical Pan |
| Shift + 滚轮 | Horizontal Pan |
| Ctrl + 滚轮 | Zoom |

Cadence 公开资料中，Copy 使用 c 并要求指定参考点和目标点；Stretch 通常绑定到 m，而直接文本编辑默认通过 t 进入。(Cadence Copy 交互资料)

Create Pin、Rotate、Mirror 等命令也必须可绑定，但其默认键应由 Compatibility Profile 定义，以适应不同 Virtuoso 环境。

# 9. 数据模型

## 9.1 CellView

SchematicCellView {
    id: UUID
    libraryName: string
    cellName: string
    viewName: string
    sheetId: UUID

    units: UnitDefinition
    snapGrid: int64
    displayGrid: int64

    instances: Instance[]
    topPins: TopLevelPin[]
    wires: WireFigure[]
    netLabels: NetLabel[]
    explicitJunctions: ExplicitJunction[]
    noConnects: NoConnect[]
    notes: Note[]

    properties: PropertyMap

    designRevision: uint64
    savedRevision: uint64
    connectivityRevision: uint64
    checkRevision: uint64
}

## 9.2 Symbol Master

SymbolMaster {
    id: UUID
    libraryName: string
    cellName: string
    viewName: string

    origin: Point
    boundingBox: Box
    selectionBox: Box

    graphics: SymbolGraphic[]
    terminals: TerminalDefinition[]
    parameterDefinitions: ParameterDefinition[]
    displayDefinitions: DisplayDefinition[]

    instanceNamePrefix: string
    revision: string
}

## 9.3 Terminal Definition

TerminalDefinition {
    id: UUID
    name: string
    direction: INPUT | OUTPUT | INOUT
    connectionPoint: Point
    pinFigures: PinFigure[]
    requiredConnection: boolean
}

Terminal 是逻辑端口，Pin Figure 是 Terminal 的几何表现。一个 Terminal 将来可以有多个 Pin Figure，因此两者不能合并成单一对象。Cadence 数据模型中，逻辑 terminal 与 pin 图形也属于不同概念。(Cadence Pin 与 Terminal 讨论)

## 9.4 Instance

Instance {
    id: UUID
    name: string
    masterRef: MasterReference

    origin: Point
    orientation:
        R0 | R90 | R180 | R270 |
        MX | MY | MXR90 | MYR90

    parameters: PropertyMap
    localProperties: PropertyMap

    displayOverrides: DisplayOverride[]
}

Instance Terminal 不必持久保存为独立几何对象，可以由：

Master Terminal
+ Instance Transform

计算得到，但应有稳定的派生标识：

instanceId + masterTerminalId

## 9.5 Wire Figure

WireFigure {
    id: UUID
    points: Point[]
    style: NORMAL | FLIGHT
    width: int
    creationOrder: uint64
}

要求：

•  points.length >= 2；

•  相邻点不能相同；

•  V1.0 正常 Wire 默认仅允许水平和垂直段；

•  每次提交后执行规范化；

•  Wire 不直接永久拥有 netName；

•  Wire 与 Net 的关系由 connectivity extraction 产生。

## 9.6 Net Label

NetLabel {
    id: UUID
    text: string
    wireId: UUID
    segmentIndex: int
    anchorPoint: Point
    orientation: R0 | R90 | R180 | R270
    textAlignment: Alignment
}

Net Label 必须附着在一个有效 Wire segment 上。

不能把 Net Label 作为普通 Note 保存。

## 9.7 Junction

ExplicitJunction {
    id: UUID
    point: Point
}

T 型连接可以由拓扑自动产生 Junction 显示。

但四线交叉是否连接不能只根据视觉推断，因此必须允许保存显式 Junction 意图。

## 9.8 物理网络和逻辑网络

PhysicalNetComponent {
    id: DerivedId
    topologyNodes: Node[]
    wireIds: UUID[]
    terminalRefs: TerminalRef[]
    topPinIds: UUID[]
    labelIds: UUID[]
}

LogicalNet {
    id: StableOrDerivedId
    canonicalName: string?
    aliases: string[]
    physicalComponentIds: DerivedId[]
    global: boolean
    members: TerminalRef[]
    errors: ConnectivityIssue[]
}

# 10. Symbol Library 和器件选择

## 10.1 最小 Library 管理

V1.0 需要支持：

Library
  └── Cell
       └── symbol View

以及：

Library
  └── Cell
       └── schematic View

不要求完整复刻 Cadence Library Manager，但至少提供：

•  Library 列表；

•  Cell 列表；

•  View 列表；

•  名称搜索；

•  最近使用；

•  刷新；

•  Master 缺失显示；

•  打开 schematic；

•  创建 schematic；

•  选择 Symbol Master。

## 10.2 内置基础 Symbol

测试库至少包含：

•  resistor；

•  capacitor；

•  inductor；

•  nmos；

•  pmos；

•  voltage source；

•  current source；

•  ground；

•  generic block。

每个 Symbol 必须具有：

•  图形；

•  origin；

•  selection box；

•  terminal；

•  terminal connection point；

•  默认参数；

•  参数显示模板；

•  instance name prefix。

# 11. Create Instance 需求

## 11.1 命令流程

启动 Create Instance
→ 打开/聚焦 Create Instance 面板
→ 选择 Library
→ 选择 Cell
→ 选择 Symbol View
→ 加载参数 Schema
→ 生成 Instance Ghost
→ 移动鼠标
→ 吸附 Grid
→ 可旋转或镜像
→ 单击提交
→ 自动分配名称
→ 继续显示下一个 Ghost
→ Esc 退出

## 11.2 Create Instance 面板字段

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| Library | 必填，可搜索 |
| Cell | 必填，随 Library 联动 |
| View | 默认 symbol |
| Instance Name | 自动生成，可手动覆盖 |
| Orientation | 八种正交 Transform |
| Parameters | 根据 Master Schema 生成 |
| Placement Mode | Continuous / Single |
| Show Pins | Ghost 中显示 connection point |
| Snap Mode | Grid / Pin / Smart |

## 11.3 Ghost 行为

### INS-001

Ghost 必须显示：

•  完整 Symbol 图形；

•  当前 orientation；

•  Pin connection point；

•  Instance name；

•  参数显示；

•  Master origin；

•  当前 Snap Cue。

### INS-002

Ghost 不能：

•  参与正式 Hit-Test；

•  参与 Connectivity；

•  出现在 Save 文件；

•  进入 Undo 历史；

•  被普通 Selection 选中。

### INS-003

参数变化后，Ghost 必须在同一 UI 帧或下一帧更新。

## 11.4 旋转与镜像

放置过程中必须支持：

•  中键单击旋转 90°；

•  工具栏选择 Rotate；

•  Mirror X；

•  Mirror Y。

Cadence 公开支持资料表明，在 Create Instance 和 Create Pin 过程中，中键可以用于旋转对象。(Cadence 创建过程旋转说明)

Transform 后必须同步更新：

•  Symbol Graphics；

•  Selection Box；

•  Instance Origin；

•  Pin connection point；

•  参数文字方向；

•  Name display。

## 11.5 实例命名

每个 Symbol Master 提供：

instanceNamePrefix

例如：

resistor → R
capacitor → C
nmos/pmos → M
voltage source → V
current source → I
generic block → I

名称分配器必须：

1.  扫描当前 cellview 已有实例；

2.  生成当前前缀的可用名称；

3.  保证唯一；

4.  不区分显示顺序和对象 ID；

5.  手动名称冲突时阻止提交；

6.  Copy 时为副本生成新名称；

7.  Undo 时恢复原名称；

8.  Redo 时使用与原事务相同名称。

默认可采用：

M0, M1, M2...

或者由 Compatibility Profile 规定从 0 或 1 开始。

## 11.6 参数系统

V1.0 必须支持：

•  string；

•  integer；

•  real；

•  boolean；

•  choice；

•  engineering number；

•  expression string。

Engineering number 至少解析：

1k
1.2Meg
100m
10u
2.5n
3p

参数定义：

ParameterDefinition {
    name
    displayName
    type
    defaultValue
    required
    min
    max
    choices
    unit
    visible
    editable
    displayCondition
}

### INS-010：参数回调预留

必须定义统一接口：

onParameterChanged(
    instanceDraft,
    changedParameter
) -> {
    valuePatches,
    displayPatches,
    validationErrors
}

V1.0 不要求完整 CDF，但回调必须：

•  同步或确定性执行；

•  不能直接修改其他正式对象；

•  抛出异常时恢复旧值；

•  提交后归入同一 Undo 事务。

## 11.7 实例放置连接规则

实例提交后：

•  如果某个 Pin connection point 与 Wire endpoint 完全重合，则连接；

•  如果与 Wire segment 内部点完全重合，则分割 Wire 并连接；

•  如果只是视觉接近但未 Snap，则不连接；

•  如果多个 Pin 同时落在同一 Net 上，按实际拓扑连接；

•  如果因此形成不合理短路，由 Check 产生错误；

•  Instance body 与 Wire 重叠不构成连接。

# 12. Create Pin 需求

## 12.1 Pin 类型

V1.0 必须支持：

INPUT
OUTPUT
INOUT

Pin 对象：

TopLevelPin {
    id
    terminalName
    direction
    origin
    orientation
    pinStyle
    nameDisplay
}

## 12.2 Pin 放置流程

启动 Create Pin
→ 输入名称
→ 选择方向
→ 画布显示 Pin Ghost
→ Grid Snap
→ 中键旋转
→ 单击提交
→ 可继续放置
→ Esc 退出

## 12.3 Pin 命名规则

•  名称不能为空；

•  当前 cellview 中不能出现两个含义冲突的顶层 Terminal；

•  同名 Pin 可由未来多 Pin Figure 功能支持，但 V1.0 默认禁止重复；

•  Pin 名称作为其所连接 Logical Net 的显式名称；

•  修改 Pin 名称后必须使 connectivity stale。

## 12.4 Pin 与 Wire

Wire endpoint Snap 到 Pin connection point 后：

•  建立拓扑节点；

•  Pin 属于对应 Physical Net Component；

•  Pin 名称参与 Logical Net 名称解析；

•  Wire 移除后 Pin 变成未连接；

•  Pin 移动时应采用 Stretch 语义处理已连接 Wire。

# 13. No Connect 需求

NoConnect {
    id
    instanceId
    terminalId
    position
}

规则：

1.  只能放到 Instance Terminal；

2.  不能放到 Top-Level Pin；

3.  已连接 Wire 的 Terminal 上不能放置；

4.  已有 No Connect 的 Terminal 再连接 Wire，应产生冲突；

5.  删除 No Connect 后恢复未连接检查；

6.  No Connect 不属于任何 Net；

7.  外观必须与 Junction 明显不同。

# 14. Create Wire 需求

这是 V1.0 的最高优先级模块。

Virtuoso 的 Wire 命令公开支持不同 Draw Mode；命令运行期间可通过 F3 修改选项，部分环境中可通过中键切换绘制模式。(Cadence Wire Draw Mode 资料)

## 14.1 Wire 命令状态机

WIRE_IDLE
  ↓ Select Start
WIRE_ACTIVE
  ↓ Mouse Move
WIRE_PREVIEW
  ├── Click Empty → ADD_FIXED_VERTEX
  ├── Click Pin → CONNECT_AND_FINISH
  ├── Click Wire Endpoint → CONNECT_AND_FINISH
  ├── Click Wire Segment → SPLIT_CONNECT_FINISH
  ├── Double Click → COMMIT_DANGLING_AND_FINISH
  ├── Enter → FINISH_AT_CURRENT_POINT
  ├── Backspace → REMOVE_LAST_VERTEX
  └── Esc → CANCEL_CURRENT_LEVEL

Wire 提交完成后，命令应回到 WIRE_IDLE，允许用户继续绘制另一根 Wire，直到 Esc 完全退出。

## 14.2 起点候选

Wire 必须允许从以下位置开始：

•  Instance Terminal connection point；

•  Top-Level Pin connection point；

•  Wire endpoint；

•  Wire segment；

•  Junction；

•  空白 Grid point。

### WIRE-001：从 Wire segment 起线

如果起点位于已有 Wire segment 内部：

1.  在该位置分割原 Wire；

2.  创建拓扑节点；

3.  新 Wire 从该节点开始；

4.  节点度数大于等于 3 时显示 Junction；

5.  整个操作属于新 Wire 的同一事务。

## 14.3 路径模式

V1.0 至少支持：

### ROUTE 模式

默认正交 Manhattan 模式，根据上一次方向和光标位置生成候选路径。

### HORIZONTAL_FIRST

Start
→ 水平段
→ 垂直段
→ Cursor

### VERTICAL_FIRST

Start
→ 垂直段
→ 水平段
→ Cursor

### ANY_ANGLE

可作为兼容选项，但不是主要模式。

正常模拟 IC 原理图编辑默认使用正交模式。

## 14.4 Rubber-Band Preview

鼠标移动时必须实时显示：

•  已固定的 Wire 路径；

•  从最后固定点到当前鼠标的候选路径；

•  当前路径模式；

•  预计连接对象；

•  预计 Junction；

•  无效路径状态。

Preview 必须：

•  不参与 connectivity；

•  不进入保存；

•  不进入 Undo；

•  不与正式 Wire 产生永久交点；

•  在 F3 修改 Draw Mode 后立即重新计算。

## 14.5 固定顶点

用户单击空白位置时：

1.  将 Preview 中除最后动态段外的路径转为固定段；

2.  当前点击位置成为新的 active vertex；

3.  移除重复点；

4.  合并可合并的共线段；

5.  继续 Rubber-Band。

## 14.6 结束 Wire

Wire 可以通过以下方式结束：

| 操作 | 行为 |
| --- | --- |
| 点击 Pin | 连接并结束本次 Wire |
| 点击 Wire endpoint | 连接并结束 |
| 点击 Wire segment | 分割、连接并结束 |
| 点击 Junction | 连接并结束 |
| 双击空白 | 在当前位置结束，允许悬空 |
| Enter | 在当前 Preview 终点结束 |
| 右键 Finish | 结束 |
| Esc | 按层级取消 |

# 15. Wire 几何规则

## 15.1 正规化

每次 Wire 提交后必须执行：

1. 移除连续重复点
2. 移除零长度段
3. 合并共线相邻段
4. 删除无意义的二度 Junction
5. 更新空间索引
6. 使 connectivity stale

例如：

[(0,0), (10,0), (20,0)]

应规范为：

[(0,0), (20,0)]

但如果 (10,0) 是：

•  分支节点；

•  Pin connection point；

•  显式 Junction；

•  Net Label anchor；

则不能移除该拓扑节点。

## 15.2 连接判定

### CONN-001：Endpoint 到 Pin

Wire endpoint == Pin connection point

建立连接。

### CONN-002：Endpoint 到 Endpoint

两个 endpoint 坐标完全相同，建立连接。

### CONN-003：Endpoint 到 Segment

Wire endpoint 位于另一 Wire segment 内部：

•  分割目标 segment；

•  创建连接节点；

•  两者连接。

### CONN-004：Segment 穿过 Segment

两条线路只有内部几何交叉：

无 endpoint
无显式 Junction

默认不连接。

### CONN-005：显式 Junction

在交叉位置放置 Junction 后：

•  分割两条 Wire；

•  建立统一拓扑节点；

•  四个方向全部连接。

### CONN-006：视觉接近

只在屏幕上接近而 DBU 坐标不同，不能连接。

### CONN-007：容差仅用于选择，不用于静默连接

鼠标 Snap 可以使用屏幕像素容差寻找候选。

一旦确定候选，正式 endpoint 必须写入候选的精确设计坐标。

不能把两个不同 DBU 坐标的 endpoint 因“足够近”而直接视为连接。

## 15.3 Junction 显示规则

| 节点情况 | 显示 |
| --- | --- |
| 两段共线 | 不显示 |
| 两段转角 | 不显示 |
| T 型三分支 | 显示 Junction |
| 显式四向交叉连接 | 显示 Junction |
| 两线普通交叉不连接 | 不显示 Junction |
| Pin 与单根 Wire | 默认不显示 Junction |
| 多分支与 Pin 共点 | 显示 Junction |

Cadence 的检查中存在 crossover solder-dot 警告，用于提醒四向交叉连接在缩小时可能难以与普通交叉区分；移除 solder dot 后，交叉线路将不再属于同一连接。(Cadence Junction 讨论)

因此 V1.0 必须对“显式四向 Junction”产生可配置 Warning：

SOLDER_DOT_ON_CROSSOVER

# 16. Snap Engine

## 16.1 候选生成

鼠标移动时，在屏幕容差范围内收集：

Pin connection point
Wire endpoint
Junction
Wire segment projection
Instance origin
Grid point

## 16.2 默认优先级

1. 当前命令允许的 Pin connection point
2. Wire endpoint
3. Junction
4. Wire segment
5. Instance origin
6. Grid

优先级必须允许 Compatibility Profile 修改。

## 16.3 候选排序

排序应依次考虑：

候选类型优先级
→ 屏幕距离
→ 当前命令有效性
→ z-order
→ stable object id

最后一项用于保证结果确定性。

## 16.4 Snap 锁定

当鼠标已经锁定某个候选时，应使用轻微迟滞，避免光标在相邻 Pin 和 Grid 之间快速闪烁。

# 17. Connectivity Extraction

## 17.1 提取流程

必须采用以下确定性顺序：

1. 收集所有 Wire segment
2. 收集所有 Wire endpoint
3. 收集所有 Pin connection point
4. 收集所有 Explicit Junction
5. 在 endpoint-on-segment 位置切分 segment
6. 在显式 Junction 位置切分交叉 segment
7. 构建 topology node graph
8. 计算 Physical Net Components
9. 收集 Top-Level Pin 名称
10. 收集 Net Label 名称
11. 检测一个物理分量中的名称冲突
12. 按相同显式名称合并 Logical Net
13. 处理 global 名称
14. 为匿名网络生成内部名称
15. 更新 terminal-to-net 映射

## 17.2 物理连接与名称连接

### Physical Connection

由连续 Wire、Pin、Endpoint、Segment 和 Junction 形成。

### Connection by Name

两个物理不连续的 Wire stub，如果具有相同有效 Net Label，应合并到同一个 Logical Net。

Virtuoso 的动态网络高亮会包含依靠名称连接、几何上不连续的同一网络分段。(Cadence 动态网络高亮说明)

## 17.3 网络名称解析

名称来源优先级：

1. Top-Level Pin Name
2. Explicit Net Label
3. Global Net Label
4. Derived Name（若 Compatibility Profile 启用）
5. Anonymous System Name

### NET-001：名称一致

一个 Physical Net Component 内所有显式名称相同，正常。

### NET-002：名称冲突

一个 Physical Net Component 内出现两个不同显式名称：

vdd
signal_a

必须产生 Error：

MULTIPLE_EXPLICIT_NET_NAMES

不能静默选择其中一个。

### NET-003：物理短接

两个已经属于不同命名 Logical Net 的物理分量因编辑操作被连接时，必须合并拓扑并产生：

SHORTED_NAMED_NETS

Wire Label 会决定网络名称；物理连接不同名称的网络会形成短接问题。(Cadence 网络短接讨论)

## 17.4 全局网络

兼容档案必须支持：

名称以 ! 结尾 → Global Net

例如：

vdd!
gnd!

Cadence 公开使用 ! 后缀表达全局网络。(Cadence 全局网络说明)

V1.0 只有单 cellview，但仍应保存：

LogicalNet.global = true

为后续 hierarchy 预留。

## 17.5 匿名网络

无显式名称的 Logical Net 应拥有：

stableInternalId
displayName

显示名可以采用：

net1
net2
net3

Virtuoso 对匿名网络也会生成 net1、net2 一类系统名称。(Cadence 网络命名资料)

但必须避免每次 Check 后随意重新编号。

推荐策略：

1.  旧 Physical Component 与新 Component 按 terminal 成员和 wire 身份匹配；

2.  匹配成功时保留旧匿名名称；

3.  新网络才分配新序号；

4.  网络拆分时，包含原主要成员的部分保留旧名；

5.  另一部分获得新名；

6.  网络合并时优先保留显式名，否则保留历史最早的匿名名。

# 18. Net Label 功能

## 18.1 添加流程

启动 Add Wire Name
→ 输入名称
→ 选择 Wire
→ 显示 Label Ghost
→ 移动位置
→ 单击提交
→ 可继续为其他 Wire 添加名称
→ Esc 退出

也允许：

先选 Wire
→ 启动 Add Wire Name

## 18.2 Label 约束

•  必须附着在 Wire segment；

•  anchorPoint 必须位于对应 segment；

•  Wire 被 Stretch 后 Label 应随所属 segment 移动；

•  Wire 被删除后 Label 一并删除或成为明确错误，默认一并删除；

•  修改 Label 文本后 connectivity stale；

•  删除 Label 后重新提取；

•  Label 不是普通文本。

## 18.3 同名连接

同一个 cellview 内：

netA 标签的 Wire stub 1
netA 标签的 Wire stub 2

应属于同一 Logical Net。

## 18.4 名称校验

必须检查：

•  空名称；

•  前后空格；

•  控制字符；

•  非法语法；

•  ! 全局后缀；

•  重复但大小写不同；

•  与 Pin 名称冲突。

大小写规则由 Compatibility Profile 决定，默认区分大小写。

# 19. Selection Engine

## 19.1 可选择对象

至少支持：

•  Instance；

•  Top-Level Pin；

•  Wire；

•  Wire segment；

•  Wire endpoint；

•  Wire corner；

•  Net Label；

•  Junction；

•  No Connect；

•  Note；

•  Marker；

•  Instance parameter display。

## 19.2 选择模式

### SEL-001：单击

单击替换当前选择。

### SEL-002：Shift 单击

添加或移除选择。

### SEL-003：框选

拖动选择框选择范围内对象。

### SEL-004：Deselect

点击空白区域清空选择，除非当前命令规定点击空白为输入点。

### SEL-005：Select All

仅选择当前 Selection Filter 允许的对象。

## 19.3 Selection Filter

必须提供：

Instances
Pins
Wires
Wire Labels
Notes
Junctions
No Connects
Markers
Parameter Displays
Partial Selection

过滤器同时控制：

•  Point Hit-Test；

•  Area Selection；

•  Select All；

•  Postselect 命令目标。

## 19.4 重叠对象轮选

同一屏幕位置存在多个候选时：

1.  第一次点击选择最高优先级对象；

2.  在鼠标未明显移动时再次点击，选择下一个候选；

3.  循环到最后后回到第一个；

4.  Hover 预高亮当前候选；

5.  可通过小型候选菜单直接选择。

候选项应显示：

Instance M1
Wire net3
Net Label out
Pin IN

## 19.5 Partial Selection

F4 切换 Partial Selection。

启用后可以选择：

•  Wire endpoint；

•  Wire corner；

•  单个 Wire segment；

•  与 Instance Pin 相连的 Wire endpoint。

Virtuoso 中，F4/Area Partial Selection 可在 Stretch 时把实例和附近 Wire 端点一起选中，从而保留连接关系。(Cadence Partial Selection 讨论)

## 19.6 Hit-Test 优先级

默认：

1. Marker
2. Partial control point
3. Pin connection point
4. Wire endpoint
5. Net Label
6. Wire segment
7. Instance body
8. Note

该顺序必须可配置。

Hit-Test 使用屏幕像素容差；正式坐标和连接仍使用 DBU。

# 20. Move 与 Stretch

## 20.1 命令区分

### Move

刚性移动所选对象。

### Stretch

移动完整对象或局部控制点，并对连接 Wire 进行拉伸和重构。

在兼容档案中，移动已连接器件的主要操作应使用 Stretch，默认快捷键 m。

## 20.2 Stretch 完整实例

流程：

选中 Instance
→ 按 m
→ 指定参考点
→ 移动鼠标
→ Instance Ghost 移动
→ 相连 Wire 动态重构
→ 单击目标点
→ 一次事务提交

### STR-001：必须保持 terminal identity

移动后：

原 Instance Terminal

仍然是同一个 TerminalRef。

### STR-002：必须保持 Logical Net

除非用户的移动明确断开或短接网络，否则原 Net identity 应保持。

### STR-003：动态预览

Preview 必须显示：

•  Instance 新位置；

•  受影响 Wire；

•  新 Junction；

•  被移除的旧段；

•  Route failure；

•  Flight fallback。

### STR-004：原子事务

以下所有变化必须属于一次 Undo：

Instance origin
Wire vertices
Wire splits
Wire merges
Junction changes
Net Label movement
Connectivity changes

## 20.3 Route Method

### FULL

默认模式。

要求：

•  保持连接；

•  优先生成正交线路；

•  避免穿过 Symbol selection box；

•  尽量避免与无关 Wire 重叠；

•  尽量减少新转角；

•  尽量保留原 Wire 主干；

•  允许增量局部寻路。

推荐采用网格化 A*：

Cost =
  lengthCost
+ bendPenalty
+ symbolObstaclePenalty
+ unrelatedWireOverlapPenalty
+ unnecessaryDetourPenalty

确定性 Tie-Break：

较少转角
→ 较短长度
→ 保留原方向
→ 水平优先或垂直优先配置
→ 坐标字典序

### SIMPLE

仅在 Pin 新位置与最近固定点之间生成确定性的 Manhattan dogleg。

不做全局避障。

### FLIGHT

如果 FULL 无法生成合法路线：

•  保留逻辑连接；

•  使用虚线 Flight 表示；

•  Check 产生 Warning；

•  Flight 不与其他普通 Wire 形成几何连接；

•  用户可以再次 Stretch 或手动重画。

Virtuoso 的 Stretch 选项公开存在 full、simple、flight route method，其中 full 是默认方式。(Cadence Stretch Route Method 资料)

## 20.4 Partial Stretch

选择 Wire endpoint 或 corner 后：

•  仅移动所选控制点；

•  相邻段动态变化；

•  未选远端保持；

•  自动清理零长度段；

•  自动合并共线段；

•  不移动整个 Wire；

•  连接点离开 Pin 后断开连接；

•  拖回 Pin 时重新连接。

# 21. Copy

Virtuoso 的 Copy 是交互式“选择—参考点—目标点”命令，而不是普通系统剪贴板流程。(Cadence Copy 交互资料)

## 21.1 Copy 流程

选择对象
→ 按 c
→ 指定参考点
→ 移动鼠标显示复制 Ghost
→ 指定目标点
→ 创建副本
→ 保持命令活动，可继续放置副本
→ Esc 退出

## 21.2 Copy 规则

### Instance

•  新 ID；

•  新唯一名称；

•  相同 Master；

•  相同参数；

•  相同 orientation；

•  不复制 Marker；

•  不复制 No Connect，除非对应 terminal 也被复制且规则允许。

### Wire

•  新 ID；

•  相同几何形状加位移；

•  提交后重新提取 connectivity；

•  不直接继承旧 Logical Net ID；

•  若复制后与原 Wire 物理连接，则按实际拓扑合并。

### Net Label

•  只有显式选中或其所属 Wire 同时被复制时才复制；

•  保留名称；

•  重新附着到复制后的 Wire。

### 连续复制

每次目标点提交应产生一个独立 Undo 事务，以便逐个撤销。

# 22. Rotate 和 Mirror

## 22.1 Instance Transform

必须支持：

R0
R90
R180
R270
MX
MY
MXR90
MYR90

## 22.2 已连接实例

Rotate 或 Mirror 已连接 Instance 时：

1.  以 Instance origin 为默认 pivot；

2.  计算新 Pin 位置；

3.  使用 Stretch Route Method 重构连接；

4.  Preview 全部受影响 Wire；

5.  一次事务提交；

6.  无法 Route 时允许 Flight fallback；

7.  不能悄悄断开连接。

## 22.3 文本方向

Compatibility Profile 应提供：

Keep Text Readable
Transform Text With Instance

默认采用与目标 Virtuoso 环境一致的配置。

# 23. Delete

## 23.1 删除 Instance

删除时：

•  删除 Instance；

•  删除其 Instance-owned parameter displays；

•  删除对应 No Connect；

•  不自动删除整条外部 Net；

•  与 Pin 相连的 Wire 保留，可能成为 dangling wire；

•  更新 connectivity；

•  运行局部规范化；

•  产生相应未连接或悬空 Warning。

## 23.2 删除 Wire

### 删除整个 Wire Figure

•  删除全部段；

•  删除附着的 Net Label；

•  清理无意义 Junction；

•  重新计算 Physical Components。

### 删除单个 Wire segment

•  在 partial selection 下允许；

•  必要时把原 WireFigure 分裂为两个或多个 WireFigure；

•  网络可能拆分；

•  拆分后的匿名网络名称按稳定策略处理。

## 23.3 删除 Junction

删除显式 Junction：

•  移除强制连接意图；

•  如果是四向普通交叉，恢复为两条不连接的线路；

•  如果几何仍然是 endpoint-to-segment，不能强制变成不连接，应提示用户需要调整几何。

## 23.4 删除 Net Label

•  只移除名称；

•  不删除 Wire；

•  重新提取 Logical Net；

•  按名称合并的多个 stub 可能因此拆分。

# 24. Properties

## 24.1 Properties 表单

按 q 或双击对象打开。

### Instance 字段

•  Library；

•  Cell；

•  View；

•  Instance Name；

•  Orientation；

•  Origin X/Y；

•  Parameters；

•  Local Properties；

•  Master Revision。

V1.0 可以把 Library/Cell/View 设为只读，暂不支持 Remaster。

### Wire 字段

•  Geometry；

•  Style；

•  Width；

•  Point List；

•  所属 Physical Component；

•  所属 Logical Net；

•  Net Name 来源。

### Pin 字段

•  Name；

•  Direction；

•  Orientation；

•  Origin；

•  Connected Net。

### Net Label 字段

•  Text；

•  Orientation；

•  Alignment；

•  Attached Wire。

## 24.2 多选属性

多选相同类型对象时：

•  相同值正常显示；

•  不同值显示 Mixed；

•  修改某字段时批量应用；

•  未修改字段保持原值；

•  全部修改属于一个事务。

Cadence Property Editor 支持多对象属性查看和修改，并通过不同状态表达共同值和不同值。(Cadence Property Editor 说明)

# 25. Direct Text Edit

按 t 进入直接文本编辑模式。

Virtuoso 的直接文本编辑公开支持 Wire Name、Pin Name、Instance Name、Note 和 Instance Property，并会执行参数 callback，Esc 用于退出模式。(Cadence Direct Text Edit 说明)

## 25.1 可编辑对象

•  Instance Name；

•  Parameter Display；

•  Pin Name；

•  Net Label；

•  Note。

## 25.2 流程

按 t
→ 鼠标悬停文本
→ 可编辑文本高亮
→ 单击
→ 原地出现文本输入框
→ Enter 提交
→ Esc 取消本次输入
→ 再次 Esc 退出 Direct Text Mode

## 25.3 校验

### Instance Name

•  唯一；

•  非空；

•  合法字符。

### Parameter

•  使用参数 Schema 校验；

•  执行 callback；

•  更新其他显示；

•  callback 失败则回滚。

### Net Label/Pin Name

•  触发 connectivity stale；

•  不立即静默改写其他 Label；

•  Check 时检测冲突。

# 26. Dynamic Net Highlight

Virtuoso 的 Dynamic Net Highlight 在鼠标悬停 Wire 时，会突出显示整条网络；当前悬停段可显示为点线，同名但几何不连续的网络分段也会被包含，并可对 connectivity current/stale 使用不同颜色。(Cadence Dynamic Net Highlight 说明)

## 26.1 行为

鼠标悬停 Wire 后：

1.  当前 Wire segment 显示 dotted prehighlight；

2.  对应 Logical Net 的全部 Wire 显示 Halo；

3.  同名连接但几何不连续的 stub 也高亮；

4.  所有关联 Top-Level Pin 和 Instance Terminal 可显示 Halo；

5.  移开后临时高亮消失；

6.  不改变正式选择。

## 26.2 Current/Stale

### Connectivity Current

使用正常 Net Highlight 颜色。

### Connectivity Stale

使用专门 stale 颜色，并在状态栏显示：

Connectivity Stale — Run Check & Save

## 26.3 性能

典型 5000 个 Wire segment 设计中，Hover 到 Net Halo 出现目标延迟不高于 50 ms。

# 27. 右键菜单

## 27.1 空白区域

•  View Fit；

•  Create Instance；

•  Create Pin；

•  Create Wire；

•  Deselect All。

## 27.2 Instance

•  Properties；

•  Stretch；

•  Move；

•  Copy；

•  Rotate；

•  Mirror；

•  Delete；

•  Highlight Connected Nets。

## 27.3 Wire

•  Properties；

•  Stretch；

•  Delete；

•  Add Wire Name；

•  Add Junction；

•  Remove Junction；

•  Highlight Net。

## 27.4 Pin

•  Properties；

•  Stretch；

•  Rotate；

•  Delete；

•  Highlight Net。

## 27.5 Marker

•  Explain；

•  Zoom To；

•  Next；

•  Previous；

•  Waive；

•  Delete Obsolete Marker。

## 27.6 活动 Wire 命令

•  Finish；

•  Undo Last Point；

•  Switch Draw Mode；

•  Open Options；

•  Cancel Current Wire；

•  Exit Command。

Cadence 的对象相关右键菜单公开区分空白区域、Wire 和 Instance，并提供 Add Instance、Add Pin、Add Wire、Delete、Add Wire Name、Copy、Rotate 等操作。(Cadence 右键菜单说明)

# 28. Undo/Redo

## 28.1 事务结构

CommandTransaction {
    id
    commandId
    createdObjects[]
    deletedObjectSnapshots[]
    modifiedBefore[]
    modifiedAfter[]
    connectivityBefore?
    connectivityAfter?
    selectionBefore
    selectionAfter
    timestamp
}

## 28.2 原子性

以下操作各自必须为一个事务：

•  放置一个 Instance；

•  完成一根 Wire；

•  移动一个或多个对象；

•  Stretch 一个对象集合；

•  Copy 并放置一个副本；

•  Rotate；

•  Mirror；

•  删除选择；

•  一次 Properties Apply；

•  一次 Direct Text Edit；

•  放置一个 Pin；

•  添加或删除一个 Junction；

•  添加或删除一个 Net Label。

## 28.3 Preview

Preview 过程中不得向 Undo 栈写入记录。

## 28.4 Connectivity

Undo/Redo 后必须：

•  恢复对象；

•  恢复几何；

•  恢复 Junction；

•  恢复 Label；

•  正确恢复或重新计算 connectivity；

•  恢复 stale/current 状态；

•  不产生重复 ID。

## 28.5 容量

默认保留至少 100 个用户事务，允许配置。

# 29. Save、Open 和恢复

## 29.1 保存内容

必须保存：

•  formatVersion；

•  Library/Cell/View；

•  Units 和 Grid；

•  Symbol Master 引用；

•  Instance ID、名称、坐标、orientation、参数；

•  Top-Level Pin；

•  Wire points；

•  Explicit Junction；

•  Net Label；

•  No Connect；

•  Note；

•  properties；

•  revision 信息。

## 29.2 推荐格式

{
  "formatVersion": 1,
  "editorProfile": "VSE-Core-1",
  "cellView": {
    "library": "work",
    "cell": "amp",
    "view": "schematic",
    "snapGrid": 100
  },
  "objects": {
    "instances": [],
    "pins": [],
    "wires": [],
    "junctions": [],
    "netLabels": [],
    "noConnects": [],
    "notes": []
  }
}

实际实现可以是 JSON、二进制或数据库，但必须：

•  带版本号；

•  支持迁移；

•  保留未知扩展字段；

•  具备稳定 ID；

•  可进行确定性序列化。

## 29.3 原子保存

保存流程：

序列化到临时文件
→ Flush
→ 校验临时文件
→ 原子替换正式文件
→ 更新 savedRevision

保存失败时不能破坏原文件。

## 29.4 Autosave

应当：

•  按命令事务数量或时间触发；

•  写入独立恢复文件；

•  不覆盖用户正式文件；

•  启动时检测恢复文件；

•  展示正式文件和恢复文件的 revision 差异。

## 29.5 缺失 Symbol Master

打开文件时若 Master 丢失：

•  使用 Missing Master 占位框；

•  保留 Instance 原始位置和参数；

•  显示 Error Marker；

•  不删除 Instance；

•  用户修复 Library 后可重新解析。

# 30. Save 与 Check & Save

普通 Save 和 Check & Save 必须严格区分。

Cadence 的 netlisting 流程会检查设计是否在最后一次 connectivity extraction 后被修改；Check & Save 会重新提取连接。(Cadence Check & Save 资料)

## 30.1 Save

Save 执行：

持久化当前对象
更新 savedRevision

Save 不强制：

•  完整 connectivity extraction；

•  完整规则检查；

•  清除 stale 状态。

## 30.2 Check & Save

执行：

1. 基础对象校验
2. Wire geometry normalization
3. Connectivity extraction
4. Net name resolution
5. Rule checks
6. Marker 更新
7. 更新 connectivityRevision
8. 更新 checkRevision
9. 持久化
10. 更新 savedRevision

## 30.3 状态

窗口至少显示：

Clean
Modified
Modified / Connectivity Stale
Checked with Warnings
Checked with Errors
Read-Only

# 31. V1.0 检查规则

## 31.1 Error

| Rule ID | 说明 |
| --- | --- |
| UNBOUND_MASTER | Instance Master 不存在 |
| DUPLICATE_INSTANCE_NAME | 实例名称重复 |
| ILLEGAL_INSTANCE_NAME | 实例名称非法 |
| ZERO_LENGTH_WIRE | 零长度 Wire segment |
| INVALID_WIRE_GEOMETRY | 非法点列或非允许角度 |
| MULTIPLE_EXPLICIT_NET_NAMES | 一个物理网络有多个名称 |
| SHORTED_NAMED_NETS | 两个命名网络发生物理短接 |
| LABEL_NOT_ON_WIRE | Net Label 未附着 Wire |
| NO_CONNECT_AND_WIRE | Terminal 同时有 No Connect 和 Wire |
| DUPLICATE_PIN_NAME | 顶层 Pin 名称冲突 |
| CORRUPTED_OBJECT_REFERENCE | 对象引用损坏 |

## 31.2 Warning

| Rule ID | 说明 |
| --- | --- |
| UNCONNECTED_REQUIRED_TERMINAL | 必须连接的 terminal 未连接 |
| DANGLING_WIRE | Wire endpoint 悬空 |
| OFF_GRID_ENDPOINT | endpoint 不在 Grid |
| SOLDER_DOT_ON_CROSSOVER | 四向显式 Junction |
| OVERLAPPING_INSTANCE | Instance selection box 大面积重叠 |
| FLIGHT_CONNECTION | 存在未完成正常 route 的 Flight |
| UNNAMED_TOP_LEVEL_NET | 顶层连接没有显式名称 |
| OBSOLETE_MARKER | Marker 对象引用已失效 |

## 31.3 Rule 配置

每条规则具有：

enabled
severity
parameters
messageTemplate

V1.0 至少允许用户修改：

•  enabled；

•  severity；

•  floating terminal 是否检查；

•  solder-dot crossover 是否警告；

•  off-grid tolerance。

# 32. Marker

Marker {
    id
    ruleId
    severity
    message
    objectRefs[]
    boundingBox
    revision
    status
}

## 32.1 交互

•  单击选择；

•  双击 Zoom To；

•  右键 Explain；

•  Next；

•  Previous；

•  按 severity 过滤；

•  Check 后自动替换旧检查结果；

•  对象被修复后 Marker 自动消失；

•  对象引用失效时使用保存的 boundingBox 定位。

## 32.2 Marker 列表

V1.0 应提供基础面板：

| Severity | Rule | Message | Object | Location |
| --- | --- | --- | --- | --- |

双击列表项必须定位并高亮相关对象。

# 33. Modified 和 Connectivity Stale 规则

以下操作使 connectivity stale：

•  创建、删除、移动或旋转 Instance；

•  创建、删除或修改 Pin；

•  创建、删除或 Stretch Wire；

•  添加或删除 Junction；

•  修改 Net Label；

•  修改 Pin 名称；

•  修改可能影响 terminal 的参数；

•  添加或删除 No Connect。

以下操作只使文档 Modified，不使 connectivity stale：

•  修改普通 Note；

•  改变画布缩放；

•  改变面板位置；

•  改变显示颜色；

•  改变 Selection Filter。

# 34. 性能要求

以下为 V1.0 工程目标。

## 34.1 设计规模

至少支持：

5,000 Instances
20,000 Wire segments
5,000 Net Labels
2,000 Logical Nets

仍可正常编辑。

## 34.2 延迟目标

| 操作 | 目标 |
| --- | --- |
| Hover Hit-Test | 50 ms 以内 |
| Snap Cue | 50 ms 以内 |
| Ghost Preview | 16–33 ms 更新 |
| 普通选择 | 50 ms 以内 |
| 局部 connectivity 更新 | 100 ms 以内 |
| Undo/Redo 普通事务 | 200 ms 以内 |
| 5000 段 Wire Dynamic Highlight | 50 ms 目标 |
| 普通 Save | 不阻塞到失去响应 |

## 34.3 空间索引

必须为以下对象建立空间索引：

•  Instance bounding box；

•  Pin connection point；

•  Wire segment；

•  Label bounding box；

•  Marker bounding box。

推荐使用：

R-Tree / BVH / Uniform Spatial Grid

不能每次鼠标移动都遍历全部对象。

## 34.4 增量 connectivity

普通局部编辑优先重建受影响连通分量。

以下情况可以触发全量提取：

•  Open；

•  Check & Save；

•  大批量 Paste；

•  全局命名规则变化；

•  数据修复；

•  用户显式 Full Check。

# 35. 确定性要求

为了实现与 Virtuoso 接近的可重复交互，以下算法必须确定性执行：

•  Snap 候选选择；

•  Wire route tie-break；

•  Instance name 分配；

•  Anonymous net name 分配；

•  Selection overlap cycling；

•  Object serialization ordering；

•  Marker ordering；

•  Undo/Redo；

•  Connectivity extraction。

相同输入事件、相同初始文件和相同 Compatibility Profile，必须产生字节级或语义级等价结果。

# 36. Compatibility Profile

必须将以下内容放入外部配置：

Key Bindings
Mouse Bindings
Colors
Line Widths
Fonts
Grid Defaults
Snap Tolerance
Hit-Test Priority
Selection Priority
Wire Draw Modes
Stretch Route Defaults
Text Orientation Rules
Instance Name Start Index
Net Name Case Sensitivity
Context Menu Ordering
Command Prompt Text

示例：

{
  "name": "VSE-Core-1",
  "keymap": {
    "createInstance": "i",
    "createWire": "w",
    "copy": "c",
    "stretch": "m",
    "properties": "q",
    "directTextEdit": "t",
    "commandOptions": "F3",
    "partialSelection": "F4"
  },
  "wire": {
    "defaultDrawMode": "route",
    "defaultStretchRouteMethod": "full"
  }
}

这样后续可针对具体目标版本和企业环境校准，而不改动核心代码。

# 37. 核心验收测试

## 37.1 画布和导航

| ID | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AT-001 | Ctrl + 滚轮缩放 | 鼠标下设计点位置保持 |
| AT-002 | Shift + 滚轮 | 仅水平平移 |
| AT-003 | Fit | 全部设计进入视口并留边距 |
| AT-004 | 高倍缩放往返 | 对象坐标无漂移 |
| AT-005 | Grid Snap | 提交坐标严格位于 Snap Grid |
| AT-006 | Pin 与 Grid 相邻 | Pin Snap 优先 |
| AT-007 | Hover 重叠对象 | 可轮选所有候选 |

## 37.2 Instance

| ID | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AT-010 | 连续放置 20 个 NMOS | 名称唯一，命令保持活动 |
| AT-011 | 放置时中键旋转 | Ghost 和 Pin 坐标立即更新 |
| AT-012 | 修改参数后放置 | 参数显示和保存值一致 |
| AT-013 | 参数非法 | 禁止提交并显示错误 |
| AT-014 | Instance 放到 Wire 上 | 只有 Pin 重合位置建立连接 |
| AT-015 | Undo 放置 | 一次 Undo 删除一个实例 |
| AT-016 | Redo 放置 | 名称和 ID 恢复正确 |
| AT-017 | Master 丢失 | 使用占位图，不删除 Instance |

## 37.3 Pin

| ID | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AT-020 | 放置 input Pin | 名称、方向和位置保存 |
| AT-021 | Wire 接 Pin | 建立连接 |
| AT-022 | Pin 移离 Wire | 连接断开 |
| AT-023 | 重复 Pin 名 | Check 产生错误 |
| AT-024 | 修改 Pin 名 | Logical Net 名称更新 |

## 37.4 Wire

| ID | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AT-030 | Pin 到 Pin 连线 | 正确形成一个 Logical Net |
| AT-031 | H-first route | 顶点符合水平优先 |
| AT-032 | V-first route | 顶点符合垂直优先 |
| AT-033 | 单击添加 corner | 路径固定并继续预览 |
| AT-034 | Backspace | 删除最后一个未完成 corner |
| AT-035 | Esc 第一次 | 取消当前未提交部分 |
| AT-036 | Esc 再次 | 退出 Wire 命令 |
| AT-037 | Endpoint 到 Segment | 分割并建立 T 型连接 |
| AT-038 | Segment 穿过 Segment | 默认不连接 |
| AT-039 | 交叉处加 Junction | 四向连接 |
| AT-040 | 删除 Junction | 恢复不连接交叉 |
| AT-041 | 零长度段 | 自动清除 |
| AT-042 | 共线三点 | 自动合并 |
| AT-043 | Wire 与 Pin 视觉接近 | 未 Snap 时不连接 |
| AT-044 | 悬空结束 | Wire 保留并产生 Warning |

## 37.5 网络名称

| ID | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AT-050 | 两个 stub 同名 | 合并为一个 Logical Net |
| AT-051 | 一条物理网两个名称 | 产生 Error |
| AT-052 | 删除其中一个 Label | 网络重新解析 |
| AT-053 | vdd! | 标记为 Global |
| AT-054 | 匿名网络 | 生成稳定 netN |
| AT-055 | Check 两次 | 匿名名称不无原因改变 |
| AT-056 | Direct Edit 修改名称 | connectivity 变为 stale |

## 37.6 Selection 和编辑

| ID | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AT-060 | Shift 多选 | 正确添加和移除 |
| AT-061 | Selection Filter 禁止 Wire | Wire 不可选 |
| AT-062 | F4 Partial Selection | 可选 Wire endpoint |
| AT-063 | Stretch 已连接 Instance | Wire 动态跟随 |
| AT-064 | Stretch 后 connectivity | Net identity 保持 |
| AT-065 | Stretch Undo | Instance、Wire、Junction 全恢复 |
| AT-066 | Copy Instance | 新名称、新 ID |
| AT-067 | 连续 Copy | 每次目标点产生副本 |
| AT-068 | Rotate 已连接 Instance | Wire 重新 route |
| AT-069 | Delete 中间 Wire 段 | Net 正确拆分 |
| AT-070 | Delete Instance | 外部 Wire 保留并成为 dangling |

## 37.7 Properties 和 Direct Edit

| ID | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AT-080 | q 打开属性 | 显示正确对象属性 |
| AT-081 | 修改 Instance Name | 校验唯一性 |
| AT-082 | 多选不同参数 | 显示 Mixed |
| AT-083 | t 修改参数 | Callback 执行 |
| AT-084 | Callback 失败 | 回滚，无半完成状态 |
| AT-085 | t 修改 Wire Name | 全网重新解析 |

## 37.8 Save 和 Check

| ID | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AT-090 | Save 后重开 | 几何坐标完全一致 |
| AT-091 | Save 后重开 | 网络拓扑一致 |
| AT-092 | 只 Save | connectivity 可以保持 stale |
| AT-093 | Check & Save | connectivityRevision 更新 |
| AT-094 | 命名短路 | Marker 可定位 |
| AT-095 | 修复错误再 Check | Marker 消失 |
| AT-096 | 保存中模拟失败 | 原文件仍可打开 |
| AT-097 | Autosave 恢复 | 恢复到最近完整事务 |

## 37.9 Undo/Redo

| ID | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AT-100 | 移动器件和四根 Wire | 一次 Undo 全恢复 |
| AT-101 | 删除 Net Label | Undo 恢复名称连接 |
| AT-102 | 添加 Junction | Undo 恢复不连接交叉 |
| AT-103 | 100 次随机操作 | 全部 Undo 回到初始状态 |
| AT-104 | Undo 后全部 Redo | 回到最终状态 |
| AT-105 | Preview 后 Esc | Undo 栈不增加 |

# 38. Golden Reference 对照机制

要达到“操作起来像 Virtuoso”，开发阶段必须建立参考回放，而不是只依赖人工感受。

## 38.1 每个参考场景保存

初始设计
鼠标坐标序列
键盘事件
命令选项
最终截图
最终对象列表
最终 Wire 顶点列表
最终 connectivity graph

## 38.2 对比维度

### Screenshot Diff

比较：

•  Symbol 位置；

•  Wire 形状；

•  Junction；

•  文本位置；

•  Ghost；

•  Selection；

•  Highlight。

### Geometry Diff

比较：

Instance origin
Orientation
Wire point arrays
Pin points
Label anchors

### Topology Diff

比较：

Logical Net count
Net names
Terminal membership
Physical component membership
Junction nodes

### Interaction Trace Diff

比较：

每次输入后的命令状态
当前 Prompt
当前 Preview
当前 Selection
当前 Snap Candidate

## 38.3 发布门槛

V1.0 发布前必须满足：

•  所有 P0 验收测试通过；

•  Topology Diff 为 0；

•  Geometry Diff 为 0 DBU；

•  无不可恢复保存错误；

•  无单次用户操作需要多次 Undo 才能恢复；

•  参考场景中无意外断线或短接；

•  连续随机 Undo/Redo 后数据库一致性检查通过。

# 39. 推荐开发顺序

## 阶段 1：数据库和事务

先完成：

Object ID
CellView
Symbol Master
Instance
Pin
Wire
Junction
Net Label
Transaction
Undo/Redo
Serialization

在事务和稳定 ID 完成前，不应大量开发 UI。

## 阶段 2：画布和选择

完成：

Coordinate Transform
Grid
Pan/Zoom
Renderer
Spatial Index
Hit-Test
Hover
Selection
Snap Engine

## 阶段 3：Instance 和 Pin

完成：

Symbol Loader
Create Instance
Ghost
Orientation
Naming
Parameters
Create Pin
No Connect

## 阶段 4：Wire 和 Connectivity

完成：

Wire State Machine
Rubber Band
Manhattan Route
Endpoint/Segment Snap
Junction
Geometry Normalize
Physical Net Extraction
Logical Net Resolution
Net Label

这是整个 V1.0 最关键的开发阶段。

## 阶段 5：编辑命令

完成：

Stretch
Move
Copy
Rotate
Mirror
Delete
Partial Selection
F3 Options
F4 Selection

## 阶段 6：属性和直接编辑

完成：

Properties
Multi-Edit
Direct Text Edit
Parameter Validation
Callback Interface

## 阶段 7：Save 和 Check

完成：

Atomic Save
Open
Autosave
Connectivity Revision
Check & Save
Rules
Markers
Dynamic Net Highlight

## 阶段 8：Virtuoso 行为校准

最后冻结：

Keymap
Mouse Bindings
Esc 层级
Selection Priority
Snap Priority
Wire Route Tie-Break
Colors
Line Widths
Text Anchors
Context Menus
Prompt Text

# 40. 第一版本最终定义

第一版本可以正式定义为：

一个采用 Virtuoso 核心交互模式的单页标量原理图编辑器。它支持 Symbol 实例和顶层 Pin 放置、参数和方向修改、正交 Wire 绘制、Junction、网络命名、同名连接、选择、Stretch、Move、Copy、Rotate、Mirror、Delete、直接文本编辑、事务化 Undo/Redo、Save/Open、基础 connectivity extraction、Check & Save、Marker 和动态网络高亮。所有编辑操作必须同时保持几何图形和电气拓扑正确。

第一版本的优先级必须始终遵循：

电气连接正确
> Undo 和数据可靠
> Wire 与 Stretch 行为正确
> 器件放置手感正确
> 选择与快捷键接近
> 视觉样式接近
> 菜单数量和高级功能

真正决定这一版本是否接近 Virtuoso 的，不是窗口里有多少菜单，而是以下六个动作是否足够准确：

放置器件
绘制 Wire
接入已有 Wire
移动已连接器件
修改 Wire
一次 Undo 完整恢复

这六项全部达到本文规定的几何、拓扑、状态机和验收标准后，就形成了可以继续扩展 Bus、Symbol Editor、Hierarchy、Config、PDK 和 Netlist 的稳定核心。